西安石油大学首届大学生金相技能大赛竞赛规则

为保证西安石油大学首届大学生金相技能大赛的公平、公正、公开，依据《全国大学生金相技能大赛章程》，参照《第四届全国大学生金相技能大赛竞赛规则》，结合我校实际条件，特制订本规则。

一、比赛设备及耗材

1．设备：抛光机、金相显微镜、电吹风。

2．耗材：金相砂纸、抛光布、抛光膏、浸蚀剂、酒精、脱脂棉等等。

设备及耗材的详细情况将于赛前1个月以本规则补充件的形式发布。

二、比赛样品

大赛将指定一种样品用于比赛，具体样品材质及形态将于赛前半个月以本规则补充件的形式发布。

三、比赛流程

1．参赛选手应在本人所在小组开赛前15分钟到达检录处签到，并领取样品和金相砂纸。选手应检查样品上的编号是否清晰，金相砂纸是否与预先确定的磨样程序一致。

2．选手进入金相试样制作室后，在工作人员宣布开始后即可开始比赛。

选手需在40分钟内对样品的指定端面(即未刻有样品编号的一端)完成磨制、抛光、浸蚀等工序，最终制备出清洁、平整、在金相显微镜下可以清晰观察到显微组织的样品。磨样期间选手可向工作人员申领新的耗材；样品经抛光、浸蚀后，需进行清洗烘干后方可使用显微镜观察；选手需独立判断是否需要返工。

本次比赛使用样品的原始表面有切割加工痕迹，选手应使用手磨方式进行粗磨和细磨。

3．工作人员在比赛结束前5分钟给予提醒，选手应在比赛结束前将制备好的样品交给工作人员。

4．工作人员隐去样品编号，另行产生一组供评委评审记录用的评审号码，而后将样品打乱顺序统一送评审室供评委评审。

四、评分办法

1．评审委员会从金相图像质量、样品观察面清洁程度及样品观察面平整度等三方面对选手的比赛进行评分。

2．评审委员会委托组织委员会工作人员对选手在比赛过程中的操作习惯进行评分，并根据选手比赛情况记录评分标准中最后一项“其他规定”中的扣分事实并通知相关选手。

3．评分的具体操作办法由评审委员会主任在比赛开始前召集评审委员会全体成员会议讨论确定。

4．本次大赛的评分标准见下表（满分为100分）。

| 序号 | 评分项目 | 要求 | 类别 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量 （70分） | 组织正确与清晰度 （40分） | 组织看不清 | 0～5分 |
|  |  |  | 可以辨别组织、组织较正确 | 6～20分 |
|  |  |  | 组织比较清晰、组织正确 | 21～35分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 36～40分 |
|  |  | 划痕 （20分） | 划痕粗大且很多 | 0～5分 |
|  |  |  | 划痕数量中等 | 6～15分 |
|  |  |  | 划痕很少或没有 | 16～20分 |
|  |  | 假象 （10分） | 假象严重程度 （没有假象得满分10分） | 0～10分 |
| 2 | 样品清洁程度（10分、包括宏观划痕） | 视污迹、坑点多少情况给分 | 污迹、坑点多 | 0～3分 |
|  |  |  | 污迹、坑点中等 | 4～7分 |
|  |  |  | 污迹、坑点少或没有 | 8～10分 |
| 3 | 样品观察面 平整度 （10分） | 目测、视平整度给分，越平整分数越高 | 有明显坡面 | 0～3分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 4～7分 |
|  |  |  | 很平整 | 8～10分 |
| 4 | 操作习惯 （10分） | 引导学生养成良好实验习惯 | 样品磨面倒角 | 0～2分 |
|  |  |  | 浸蚀后不乱扔药棉等 | 0～2分 |
|  |  |  | 整理砂纸、清洁场地 | 0～2分 |
|  |  |  | 合理节约使用耗材 | 0～2分 |
|  |  |  | 规范使用显微镜 | 0～2分 |
| 其他规定： 1.提前上交样品者不加分，逾期上交样品者按零分计； 2.比赛过程中如发生样品丢失，可以申请领用新样品继续比赛，但不另行延时，且在得分中扣减10分； 3.比赛过程中有作弊行为的，比赛成绩计为零分； 4.在样品编号一侧磨制导致样品编号无法识别的，比赛成绩计为零分。 |  |  |  |  |

五、其他说明

1．本次大赛期间，参赛选手应使用手磨方式对样品进行粗磨和细磨。

2．大赛为选手提供的金相显微镜增加一个高倍物镜，选手可以自由在低倍和高倍下对样品进行观察。

3．大赛采用的所有棒料样品的金相磨制面均为未经倒角处理的普通车削加工面。

材料科学与工程学院

2015年11月17日